Tinta Emborrachada

- Quais superfícies são indicadas? (paredes, muros, lajes?)

A tinta emborrachada é indicada principalmente para superfícies externas que ficam expostas ao sol e à chuva, pois forma uma película mais elástica que ajuda a reduzir a penetração de água e acompanha pequenas movimentações da estrutura.

Ela é recomendada para:

- Paredes externas de alvenaria ou reboco.

- Fachadas de residências e prédios.

- Muros de alvenaria.

- Concreto aparente (desde que preparado conforme as instruções do fabricante).

- Fibrocimento (alguns produtos são compatíveis; é importante verificar a embalagem).

- Lajes apenas quando o fabricante indicar esse uso. Muitas tintas emborrachadas não substituem um impermeabilizante para lajes transitáveis ou que acumulam água.

Onde geralmente não é indicada

- Pisos.

- Áreas com tráfego de pessoas ou veículos.

- Superfícies metálicas (a menos que o produto seja específico para isso).

- Madeira.

- Lajes com infiltrações severas ou empoçamento de água, que exigem impermeabilização adequada antes da pintura.

Benefícios

- Alta resistência às intempéries.

- Ajuda a vedar microfissuras (normalmente até cerca de 0,2–0,5 mm, dependendo do produto).

- Boa repelência à água.

- Maior durabilidade da pintura externa.

Se o objetivo for proteger uma laje contra infiltrações, vale confirmar se a tinta é apenas decorativa com ação hidro-repelente ou se é um impermeabilizante flexível. Em muitos casos, a solução correta para lajes é um sistema impermeabilizante específico, e não apenas tinta emborrachada.

- Qual o rendimento em m²/L?

O rendimento da tinta emborrachada varia conforme o fabricante, a porosidade da superfície e o número de demãos. Como referência:

| Situação | Rendimento aproximado |
| --- | --- |
| Por demão | 5 a 8 m²/L |
| Lata de 18 L (por demão) | 90 a 144 m² |
| Sistema completo (2 a 3 demãos) | 30 a 72 m² por lata de 18 L |

Fatores que influenciam o rendimento

- Superfície nova ou muito porosa: consome mais tinta.

- Reboco bem selado: rende mais.

- Uso de selador ou fundo preparador antes da pintura: melhora o rendimento.

- Textura da parede: superfícies rugosas consomem mais produto.

Na prática, para uma fachada de alvenaria, é comum considerar cerca de 6 m²/L por demão para fazer o cálculo de compra com uma margem de segurança.

- Quais cores estão disponíveis?

As tintas emborrachadas estão disponíveis em uma ampla variedade de cores. A oferta exata depende da marca, mas normalmente inclui:

Cores neutras

- Branco

- Gelo

- Palha

- Marfim

- Areia

- Camurça

- Cinza Claro

- Cinza Médio

- Cinza Escuro

- Grafite

- Preto

Tons terrosos

- Bege

- Ocre

- Terracota

- Cerâmica

- Tabaco

- Chocolate

Tons frios

- Azul Claro

- Azul Royal

- Azul Petróleo

- Verde Claro

- Verde Folha

- Verde Musgo

Tons quentes

- Amarelo

- Laranja

- Vermelho

- Bordô

Cores especiais

Muitos fabricantes também oferecem:

- Sistema tintométrico (preparação em milhares de cores sob encomenda).

- Acabamentos foscos (o mais comum) e, em alguns casos, acetinados.

A maioria das tintas emborrachadas para fachadas é comercializada em acabamento fosco, pois ajuda a disfarçar pequenas imperfeições e oferece boa resistência às intempéries. Se você já tem uma cor específica em mente (por exemplo, um tom da cartela RAL ou NCS), vale verificar se a marca escolhida dispõe de sistema tintométrico para reproduzi-la.

- Tempo de secagem ao toque, entre demãos e total?

O tempo de secagem da tinta emborrachada pode variar conforme o fabricante e as condições de temperatura e umidade. Em condições normais (cerca de 25 °C e 60% de umidade relativa), os valores típicos são:

| Etapa | Tempo aproximado |
| --- | --- |
| Secagem ao toque | 1 a 2 horas |
| Intervalo entre demãos | 4 horas |
| Secagem final | 12 a 24 horas |
| Cura completa | 7 dias |

Observações

- Em dias frios ou úmidos, a secagem pode demorar mais.

- Evite aplicar se houver previsão de chuva antes da secagem inicial.

- A resistência máxima à lavagem e às intempéries é atingida após a cura completa.

Sempre consulte a ficha técnica da marca escolhida, pois os tempos podem variar entre fabricantes.

- Diluição recomendada?

A diluição recomendada da tinta emborrachada varia conforme o fabricante e o método de aplicação. De forma geral:

| Método de aplicação | Diluição recomendada |
| --- | --- |
| Rolo ou pincel | 10% a 20% de água limpa (na primeira demão, quando necessário) |
| Demãos seguintes | Pronta para uso ou até 10% de água, conforme orientação do fabricante |
| Pistola | 20% a 30% de água, conforme o equipamento e a viscosidade exigida |

Recomendações

- Misture bem a tinta antes da diluição.

- Utilize apenas água limpa.

- Não ultrapasse a diluição máxima indicada pelo fabricante, pois isso pode reduzir a espessura da película, a cobertura e o desempenho da tinta.

- Em superfícies muito porosas, é comum aplicar um selador acrílico antes da pintura para melhorar o rendimento e a aderência, em vez de aumentar a diluição da tinta.

- Embalagens disponíveis (18L, 3,6L, outro)?

As tintas emborrachadas costumam ser comercializadas nas seguintes embalagens (a disponibilidade varia conforme a marca):

- 18 L – opção mais comum para fachadas, muros e grandes áreas.

- 16 L – utilizada por alguns fabricantes no lugar da embalagem de 18 L.

- 3,6 L – indicada para áreas menores ou pequenos reparos.

- 900 mL – para retoques e pequenas pinturas.

- 20 kg – algumas marcas comercializam o produto por peso em vez de volume, especialmente linhas voltadas para impermeabilização.

Para obras residenciais, as embalagens de 18 L e 3,6 L são as mais encontradas no mercado. A disponibilidade pode variar conforme a região e o fabricante.